GroLab PB 17kW - 24 x 600W Link de la tienda Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/185-grolab-pb-17kw-24-x-600w

|  | REF: COMP0027 El GroLab™ PowerBoard viene con 17kW de potencia total y 6 líneas de control. Compatible con lámparas de hasta 24x600W o 12x1000W, es ideal para expandir la cantidad de luces que puede manejar sin problemas. Controlado con 230VAC, puede usarlo con GroLab™ PowerBot o cualquier tipo de temporizador comercial o industrial. Configuraciones posibles: - 12x1000W: 12 luces de 1000W, 2 luces por línea. - 24x600W: 24 luces de 600W, 4 luces por línea. Compatibilidad POWERBOT. |
| --- | --- |

# ¿Como instalar GroLab™ PowerBoard?

El GroLab ™ PowerBoard viene con un enchufe de 230VAC (M) que se utiliza para controlar el contactor dentro del PowerBoard.

Para instalar el PowerBoard primero tienes que retirar la tapa...

Después de retirar la tapa, deberás ver, en la parte inferior del PowerBoard, unos conectores donde tienes que conectar los cables: Fase, Neutro y Tierra, tal como se muestra en la siguiente imagen.

La energía máxima de entrada es de 75A, así que asegúrate de que usas cables adecuados para dar energía a tu GroLab™ PowerBoard.

El cable recomendado para la Fase / Neutro debe ser menor o igual a AWG10.

| Especificaciones del GroLab™ PowerBoard |  |
| --- | --- |
| Tensión de Funcionamiento | 230VAC |
| Tensión de Controlo | 230VAC |
| Potencia Máx. Absoluta | 17kW |
| Potencia Máx. Recomendada | 14.4kW |
| Protección Diferencial | 300mA |
| Líneas | 6 (4 tomadas por linha) |
| Potencia Máxima por línea | 3680W |
| Potencia Recomendada por Línea | 2400W |
| Compatibilidad | GroLab PowerBot Temporizador 230VAC |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 2 años |