GroLab PB 17kW - c/Temporizador - 24 x 600W Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/183-grolab-pb-17kw-wtimer-24-x-600w

|  | REF: COMP0028 El GroLab™ PowerBoard viene con 17kW de potencia total y 6 líneas de control. Compatible con lámparas de hasta 24x600W o 12x1000W, es ideal para expandir la cantidad de luces que puede manejar sin problemas. Con un temporizador ya instalado, solo necesitas definir tu horario de luces y alimentar la caja eléctrica. Configuraciones posibles: - 12x1000W: 12 luces de 1000W, 2 luces por línea. - 24x600W: 24 luces de 600W, 4 luces por línea. |
| --- | --- |

# ¿Cómo instalar GroLab™ PowerBoard?

GroLab PowerBoard viene con un temporizador analógico que se utiliza para controlar el contactor dentro del PowerBoard.

Para instalar PowerBoard, debe sacar la cubierta del tablero ...

En los conectores de la parte inferior presentes dentro de la PowerBoard, necesita conectar sus cables de Fase, Neutro y Tierra como se presentan en la imagen.

La potencia de entrada máxima es de 75 A, así que asegúrese de utilizar los cables adecuados para alimentar su GroLab™ PowerBoard.

El cable recomendado para la conexión en Fase/Neutro debe tener AWG inferior o igual a AWG10.

| Especificaciones del GroLab™ PowerBoard |  |
| --- | --- |
| Tensión de Funcionamiento | 230VAC |
| Tensión de Controlo | 230VAC |
| Potencia Máx. Absoluta | 17kW |
| Potencia Máx. Recomendada | 14.4kW |
| Protección Diferencial de Corriente Residual | 300mA |
| Líneas | 6 (4 tomadas por línea) |
| Potencia Máxima por Línea | 3680W |
| Potencia Máxima Recomendada por Línea | 2400W |
| Garantía | Garantía de hardware limitada de 2 años |