Sensor de Nível Horizontal Link da loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/peripherals-extras/20-level-sensor

|  | REF: COMP0003 Sensor de nível horizontal para líquidos. Construído de forma a ser facilmente aplicado nas laterais de um tanque de água. Este sensor apresenta ainda a capacidade de flutuação, permitindo a monitorização do nível de água. Liga-o ao TankBot e cria procedimentos para automatizares o reenchimento, drenagem e muito mais! Compatibilidade TANKBOT; ARDUINO; RASPBERRY PI. |
| --- | --- |

| Especificações do Sensor de Nível |  |
| --- | --- |
| Tensão Máxima de Comutação | 200 VDC |
| Corrente de comutação máxima | 0.5 A |
| Tensão de Rutura | 250 VDC |
| Vida útil | 10^5 operações |
| Comprimento do Cabo | ±200mm |
| Densidade do flutuador | 0.6 |
| Exterior | Material: Nylon 6.6 Cor: Preto |
| Dimensões | 90 mm (comprimento) x 22 mm (diâmetro) |
| Montagem | Espessura: 1mm a 5mm Buraco: 22mm de diâmetro |
| Compatibilidade | GroLab TankBot |
| Garantia | Garantia de hardware limitada a 1 ano |

# Como uso este sensor?

Interface do Sensor de Nível da Água

Este sensor é totalmente compatível com qualquer TankBot. Pode também ser usado para placas eletrónicas de desenvolvimento como, por exemplo, Arduino ou Raspberry Pi.

Na imagem que se segue, são apresentados alguns esquemas de como podes ligar este sensor ao GroLab™ ou a outras placas eletrónicas.

## Ligação ao Tankbot

## Ligação ao Arduino

## Código Fonte

Todo o código fonte necessário para usar este sensor com o teu Arduino pode ser encontrado no repositório oficial da Open Grow™ no GitHub.

|  | ### Repositório Público GroLab™ - Sensores Visita o repositório |
| --- | --- |