GroLab PB 17kW - 24 x 600W Link da Loja Open Grow: https://opengrow.pt/shop/perifericos-extras/185-grolab-pb-17kw-24-x-600w

|  | REF: COMP0027 O GroLab™ PowerBoard oferece17kW de potência e 6 linhas de controlo. Suporta lâmpadas até 24x600W ou 12x600W, é ideal para expandir o número de lâmpadas que podes utilizar, sem qualquer problema. Com voltagem de controlo 230VAC, podes usá-lo com o GroLab™ PowerBot ou qualquer tipo de temporizador industrial ou comercial. Configurações Possíveis: - 12x1000W: 12 lâmpadas de 1000W, 2 lâmpadas por linha. - 24x600W: 24 lâmpadas de 600W, 4 lâmpadas por linha. Compatibilidade POWERBOT. |
| --- | --- |

Como instalar o GroLab™ PowerBoard?

O GroLab™ PowerBoard vem com uma ficha de 230VAC (M) que é usada para controlar o contactor dentro do PowerBoard.

Para instalar o PowerBoard terás primeiro que retirar a tampa…

Após retirares a tampa, deverás ver, na parte inferior da PowerBoard, uns conectores onde tens que ligar os cabos: Fase, Neutro e Terra, tal como é mostrado na imagem abaixo.

A energia máxima de entrada é de 75A, portanto certifica-te que usas cabos adequados para dar energia ao teu GroLab™ PowerBoard.

O cabo recomendado para a Fase/Neutro tem de ser menor ou igual a AWG10.

| Especificações do GroLab™ PowerBoard |  |
| --- | --- |
| Tensão de Funcionamento | 230VAC |
| Tensão de Controlo | 230VAC |
| Potência Máx. Absoluta | 17kW |
| Potência Máx. Recomendada | 14.4kW |
| Proteção Diferencial de Corrente Residual | 300mA |
| Linhas | 6 (4 tomadas por linha) |
| Potência Máxima por Linha | 3680W |
| Potência Máxima Recomendada por Linha | 2400W |
| Compatibilidade | GroLab PowerBot Temporizador 230VAC |
| Garantia | Garantia de hardware limitada de 2 anos |